NOVÁ TOYOTA YARIS CROSS – TECHNICKÉ ÚDAJE

| POHON | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| TYP | ŘADOVÝ TŘÍVÁLEC |  |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 12v SE SYSTÉMY VVT-iE a VVT-i |  |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | PŘÍMÉ VÍCEBODOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ |  |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 1490 |  |
| SYSTÉMOVÝ VÝKON (k / kW) | 116 / 85 | 130 / 96 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT MG2 SYSTÉMU POHONU (Nm) | 141 | 185 |
| MAX. VÝKON SPAL. MOTORU (kW / ot.min-1) | 68 / 5500 | 68 / 5500 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT SPALOVACÍHO MOTORU (Nm / ot.min-1) | 120 / 3600–4800 | 120 / 3600–4800 |

| SYSTÉM HYBRIDNÍHO POHONU | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| HYBRIDNÍ BATERIE | LITHIUM-IONTOVÁ |  |
| POČET ČLÁNKŮ | 48 |  |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V) | 177,6 |  |
| KAPACITA BATERIE (3 h) Ah | 4,3 |  |
| TYP ELEKTROMOTORU, VPŘEDU | 3F SYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR S PERMANENTNÍM MAGNETEM |  |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V) | 580 |  |
| MAX. VÝKON (k / kW) | 80 / 59 | 83 / 62 |

| VÝKONY | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 170 |  |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 11,2/11,8* | 10,7/11,3* |

| SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km) | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | 4,5–5,1 | 4,5–5,2 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 36 |  |

| EMISE CO2 (g/km) | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| NORMA EURO | EURO 6 AP |  |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | 101–115 | 101–116 |

| PODVOZEK |  |
| --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | VZPĚRY MCPHERSON |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKY* / TORZNÍ PŘÍČKA |
| ŘÍZENÍ POČET OTÁČEK VOLANTU MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, STOPOVÝ (m) MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, OBRYSOVÝ (m) | HŘEBENOVÉ 2,65 5,3 5,6 |
| BRZDY VPŘEDU VZADU | ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1 PÍSTEK PLNÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1 PÍSTEK |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) |  |
| --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4180 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1765 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1595 |
| ROZCHOD PŘEDNÍCH KOL | 1517–1527 |
| ROZCHOD ZADNÍCH KOL | 1504–1527 |
| ROZVOR | 2560 |
| PŘEVIS VPŘEDU | 860 |
| PŘEVIS VZADU | 760 |

| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (LITRY, PODLE VDA) |  |
| --- | --- |
| OBJEM (S NESKLOPENÝMI SEDADLY, PO ODKLÁDACÍ POLICI) | 320*/397 |

| HMOTNOST (kg) | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN | 1180/1280* | 1200/1290* |
| MAX | 1280/1350* | 1290/1360* |
| CELKOVÁ HMOTNOST | 1690/1775* | 1690/1775* |

*AWD-i

VEŠKERÉ ÚDAJE NOVÉ TOYOTY YARIS CROSS JSOU PŘEDMĚTEM KONEČNÉ HOMOLOGACE. FINÁLNÍ HODNOTY BUDOU POTVRZENY V RÁMCI OFICIÁLNÍHO UVÁDĚNÍ PRODUKTU NA TRH.