Nová Toyota bZ4X – technické údaje

| POHON | FWD | FWD | AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| TYP | Synchronní elektromotor s permanentním magnetem |  |  |
| CELKOVÝ SYSTÉMOVÝ VÝKON (k / kW) | 167 / 123 | 224 / 165 | 343 / 252 |
| PŘEDNÍ ELEKTROMOTOR – TOČIVÝ MOMENT (Nm) | 268,6 | 268,6 | 268,6 |
| ZADNÍ ELEKTROMOTOR – TOČIVÝ MOMENT (Nm) | N/A | N/A | 169,8 |

| ELEKTRICKÝ POHON | FWD | FWD | AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| BATERIE | LITHIUM-IONTOVÁ |  |  |
| POČET ČLÁNKŮ | 78 | 104 | 104 |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V) | 288,6 | 384,8 | 384,8 |
| KAPACITA BATERIE, brutto (kWh) | 57,7 | 73,1 | 73,1 |

| JÍZDNÍ VÝKONY | FWD | FWD | AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 140 | 160 | 160 |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 8,6 | 7,4 | 5,1 |

| SPOTŘEBA ENERGIE MIN-MAX (kWh/100 km) | FWD | FWD | AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMB. CYKLUS PODLE WLTP (18" KOLA) | 13,9 | 13,9–14,2 | 14,5–14,9 |
| KOMB. CYKLUS PODLE WLTP (20" KOLA) | N/A | 15,3–15,4 | 15,8–15,9 |

| DOJEZD MIN-MAX (km) | FWD | FWD | AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| JÍZDNÍ CYKLUS WLTP (18" KOLA) | 444 | 556–569 | 516–503 |
| JÍZDNÍ CYKLUS WLTP (20" KOLA) | N/A | 511–515 | 468–471 |

| REÁLNÉ TESTOVACÍ VOZIDLO (WLTP) |  | FWD 18" | AWD 20" |
| --- | --- | --- | --- |
| SPOTŘEBA ENERGIE (kWh/100 km) |  | 14,1 | 15,9 |
| DOJEZD (km) |  | 559 | 468 |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) |  |
| --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4690 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1860 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1650 |
| ROZVOR | 2850 |
| ROZCHOD KOL (VPŘEDU/VZADU) | 1600/1610 |
| MIN. PROVOZNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA | 201 |
| POLOMĚR OTÁČENÍ (STOPOVÝ/OBRYSOVÝ) | 5,6 / 6,1 |
| ROZMĚRY PNEUMATIK (18"/20") | 235/60 R18 / 235/50 R20 |
| ROZMĚRY KOL (18"/20") | 18×7,5 / 20×7,5 |

| ROZMĚRY INTERIÉRU (mm) |  |
| --- | --- |
| DÉLKA | 1918 |
| ŠÍŘKA | 1502 |
| VÝŠKA | 1149 (1142 s panoramatickým střešním oknem) |
| OBJEM ZAVAZADELNÍKU (dm3) VDA pod kryt zavazadelníku | 452 |

| HMOTNOST (kg) | FWD | FWD | AWD |
| --- | --- | --- | --- |
| TAŽNÁ KAPACITA | 750 | 750 | 1500 |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST | 1845–1910 | 1930–2015 | 2040–2045 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | 2465 | 2520 | 2560 |

| PODVOZEK |  |
| --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | VZPĚRY MCPHERSON |
| STABILIZÁTOR PŘEDNÍ NÁPRAVY PRŮMĚR (mm) | TORZNÍ PŘÍČKA 28,6 |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKY |
| STABILIZÁTOR ZADNÍ NÁPRAVY, PRŮMĚR (mm) | TORZNÍ PŘÍČKA 24,2 |
| ŘÍZENÍ CELKOVÝ PŘEVOD ŘÍZENÍ POČET OTÁČEK VOLANTU | HŘEBENOVÉ 14,2 2,81 |
| BRZDY VPŘEDU A VZADU | Kotoučové s odvětráváním (17") |