TOYOTA RAV4 HEV a PHEV – Technické údaje

| POHON | HYBRID FWD |  | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP | 2,5 litru, řetězový rozvod (časování ventilů VVT-iE a VVT-i) ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |  |  |  |  |  |  |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 16v |  |  |  |  |  |  |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA |  |  |  |  |  |  |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 2487 |  |  |  |  |  |  |
| VRTÁNÍ × ZDVIH (mm) | 87,50 × 103,48 |  |  |  |  |  |  |
| KOMPRESNÍ POMĚR (:1) | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON SOUSTAVY (k / kW při ot/min) | 143 / 105 při 4800 |  | 143 / 105 při 4800 | 143 / 105 při 4800 |  | 143 / 105 při 4800 |  |
| TOČIVÝ MOMENT (Nm při ot/min) SAMOTNÝ SPALOVACÍ MOTOR | 221 při 3200–3600 |  |  | 227 při 3200–3300 |  |  |  |
| HYBRIDNÍ BATERIE | LITHIUM-IONTOVÁ |  |  |  |  |  |  |
| KAPACITA BATERIE (kWh) | 1,09 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| TYP ELEKTROMOTORU, VPŘEDU | Synchronní elektromotor s permanentním magnetem |  |  |  |  |  |  |
| MAX. VÝKON (k / kW) | 136 / 100 |  |  | 206 / 151,4 |  |  |  |
| MAX. SYSTÉMOVÝ VÝKON (k/kW) | 185 / 136 | 194 / 143 |  | 272 / 200 |  |  | 309 / 227 |
| TYP PŘEVODOVKY | CVT (systém elektronického řazení) |  |  |  |  |  |  |

| JÍZDNÍ VÝKONY | HYBRID FWD | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 180 |  |  |  |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 5,8 |

| SPOTŘEBA ENERGIE (V KOMB. CYKLU PODLE WLTP) | HYBRID FWD | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km) | 4,9-5,2 | 5,3–5,8 | 1,3–1,8 Vážená kombinovaná | 1,3–1,6 Vážená kombinovaná |
| Emise CO2 / km | 112-118 | 121–130 | 30–40 Vážené kombinované | 30–37 Vážené kombinované |
| NORMA EURO | EURO 6 AP |  |  |  |
| DOJEZD NA ELEKTŘINU (km) | N/A |  | 126–137 | 121–133 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 55 |  |  |  |

| PODVOZEK | HYBRID FWD | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | VZPĚRY MCPHERSON |  |  |  |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | LICHOBĚŽNÍKOVÁ NÁPRAVA S VLEČENÝMI RAMENY |  |  |  |
| ŘÍZENÍ | HŘEBENOVÉ |  |  |  |
| POČET OTÁČEK VOLANTU | 2,65 |  |  |  |
| MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ STOPOVÝ / OBRYSOVÝ (m) | 5,63 / 5,68 | 5,69 | 5,63 / 5,68 | 5,69 |

| BRZDY | HYBRID FWD | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VPŘEDU | 16/17" ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 2PÍSTKOVÉ |  | 17" ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 2PÍSTKOVÉ |  |
| VZADU | 16/17" ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1PÍSTKOVÉ |  | 17" ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1PÍSTKOVÉ |  |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) | HYBRID FWD | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4600 | 4645 | 4600 | 4645 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1855 | 1855 GR SPORT: 1880 | 1855 | 1855 GR SPORT: 1880 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1695 | 1695 GR SPORT: 1680 | 1700 | 1700 GR SPORT: 1685 |
| ROZCHOD PŘEDNÍCH KOL | 1600 | 1600 GR SPORT: 1620 | 1595, 1600 | 1595, 1600 GR SPORT: 1620 |
| ROZCHOD ZADNÍCH KOL | 1625, 1630 | 1625, 1630 GR SPORT: 1650 | 1625, 1630 | 1625, 1630 GR SPORT: 1645 |
| ROZVOR | 2690 |  |  |  |
| PŘEVIS VPŘEDU (mm) | 920 | 920 GR SPORT: 955 | 920 | 920 GR SPORT: 955 |
| PŘEVIS VZADU (mm) | 990 | 990 GR SPORT: 1000 | 990 | 990 GR SPORT:1000 |
| SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) | 186, 201 | 186, 201 GR SPORT: 186 | 187, 201 | 187, 201 GR SPORT: 187 |

| ROZMĚRY INTERIÉRU (mm) | HYBRID FWD | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉLKA | 1877 |  |  |  |
| ŠÍŘKA | 1523 |  |  |  |
| VÝŠKA | 1218, 1209* | 1218, 1209*, 1190** | 1221, 1210* | 1221, 1210*, 1190** |
| VELIKOST ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (podle VDA, litry): | 514 |  | 446 |  |

* se střešním oknem / skleněnou střechou - ** GR SPORT se střešním oknem / skleněnou střechou

| HMOTNOST | HYBRID FWD | HYBRID AWD | PLUG-IN HYBRID FWD | PLUG-IN HYBRID AWD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN | 1625– 1705 | 1675–1710 | 1895–1920 | 1960–1980 |
| MAX | 1665–1735 | 1730–1785 | 1930–2000 | 1990–2060 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | 2170 | 2230 | 2530 | 2570 |
| TAŽNÁ KAPACITA BRZDĚNÝ PŘÍVĚS | AWD 2000 FWD 800 |  |  |  |
| NEBRZDĚNÝ PŘÍVĚS | 750 |  |  |  |