Nová Toyota Corolla – Technické údaje

| SPALOVACÍ MOTOR | 1,8 l | 2,0 l |
| --- | --- | --- |
| TYP | Řadový čtyřválec, 1,8 litru | Řadový čtyřválec, 2,0 litru |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | 16v DOHC, rozvodový řetěz, technologie časování Dual VVT-i |  |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 1798 | 1987 |
| VRTÁNÍ x ZDVIH (mm) | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,62 |
| KOMPRESNÍ POMĚR (:1) | 13,048 | 14 |
| NEJVĚTŠÍ VÝKON (kW/min-1) | 72 při 5200 ot/min | 112 při 6000 ot/min |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm při ot/min) | 142 Nm při 3600 ot/min | 190 Nm při 5200 ot/min |

| SYSTÉM HYBRIDNÍHO POHONU | 1,8 l | 2,0 l |
| --- | --- | --- |
| HYBRIDNÍ BATERIE | Lithium-iontová |  |
| TYP ELEKTROMOTORU | Synchronní elektromotor s permanentním magnetem |  |
| MAX. VÝKON (k/kW) | 95 / 70 | 113 / 83 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | 185 | 206 |
| MAX. VÝKON HYBRIDNÍHO SYSTÉMU (k/kW) | 140 / 103 | 196 / 144 |

| PŘEVODOVKA | 1,8 l | 2,0 l |
| --- | --- | --- |
| TYP | CVT |  |
| PŘEVODOVÉ POMĚRY (:1) | 2,834 | 3,193 |

| JÍZDNÍ VÝKONY | 1,8 l | 2,0 l |
| --- | --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 180 |  |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 9,1 | 7,4 |

| SPOTŘEBA PALIVA | 1,8 l | 2,0 l |
| --- | --- | --- |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP (l/100 km) OD | 4,4 | 4,4 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 43 |  |

| EMISE CO2 (g/km) | 1,8 l | 2,0 l |
| --- | --- | --- |
| NORMA EURO | Euro 6 |  |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP OD | 100 | 98 |

| PODVOZEK |  |
| --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | Vzpěry McPherson |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | Torzní příčka |
| BRZDY VPŘEDU VZADU | Odvětrávané kotouče, plovoucí třmeny, 1 pístek Plné kotouče, plovoucí třmeny, 1 pístek |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) | Hatchback | Touring Sport | Sedan |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4370 | 4650 | 4630 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1790 |  | 1780 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1460 |  | 1435 |
| ROZCHOD KOL VPŘEDU | 1530 |  |  |
| ROZCHOD KOL VZADU | 1530 |  |  |
| ROZVOR | 2640 | 2700 |  |
| PŘEVIS VPŘEDU (mm) | 935 |  |  |
| PŘEVIS VZADU (mm) | 795 | 1015 | 995 |
| MIN. PROVOZNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) | 130 |  |  |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY | Hatchback | Touring Sport | Sedan |
| --- | --- | --- | --- |
| BEZ PROSTORU POD PODLAHOU | 361 (1,8 l) / 313 (2,0 l) | 596 (1,8 l) / 581 (2,0 l) | 471 |
| SE SKLOPENÝMI SEDADLY | 1795 | 1860 | 1055 |