TOYOTA RAV4 GR SPORT – TECHNICKÉ ÚDAJE

| HNACÍ ÚSTROJÍ | HYBRID |
| --- | --- |
| TYP | A25A-FXS, ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 16v, VVT-iE (sání), VVT-i (výfuk) |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | D-4S (kombinace přímého a nepřímého vstřikování paliva) |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 2487 |
| VRTÁNÍ x ZDVIH (mm) | 87,50 x 103,48 |
| KOMPRESNÍ POMĚR (:1) | 14,016:1 |
| MAX. VÝKON (k / kW při ot/min) | 178 / 131 při 5700 ot/min |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (N.m při ot/min) | 221 při 3600–5200 |
| SYSTÉMOVÝ VÝKON (k / kW) | 222 / 163 |

| PŘEVODOVKA | HYBRID |
| --- | --- |
| TYP | PLANETOVÉ SOUKOLÍ |
| PŘEVODOVÝ POMĚR DIFERENCIÁLU (:1) | 3,605 |
| PŘEVODOVÝ POMĚR, VPŘEDU (:1) | - |
| PŘEVODOVÝ POMĚR, VZADU (:1) | - |

| VÝKONY | HYBRID |
| --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 180 |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 8,4 |
| SOUČ. AERODYNAMICKÉHO ODPORU |  |

| SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km) | HYBRID |
| --- | --- |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | 5,7–5,9 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 55 |

| EMISE CO2 (g/km) | HYBRID |
| --- | --- |
| NORMA EURO | EURO 6 AG |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | 128–133 |

| PODVOZEK |  |
| --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | VZPĚRY MCPHERSON |
| PŘEDNÍ STABILIZÁTORY PRŮMĚR (mm) | TORZNÍ PŘÍČKA 24,2 |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKY |
| ZADNÍ STABILIZÁTORY PRŮMĚR (mm) | TORZNÍ PŘÍČKA 23,2 |
| ŘÍZENÍ POČET OTÁČEK VOLANTU STOPOVÝ PRŮMĚR OTÁČENÍ (m) OBRYSOVÝ PRŮMĚR OTÁČENÍ (m) | 2,76 11,0 11,8 |
| BRZDY VPŘEDU VZADU | ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČOVÉ, DVOUPÍSTKOVÉ ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČOVÉ, DVOUPÍSTKOVÉ |
| KOLA PNEUMATIKY | LESKLE ČERNÁ 19" LITÁ KOLA GR SPORT S JEMNÝMI BROUŠENÝMI KŘIVKAMI (5 ZDVOJENÝCH PAPRSKŮ) 235/55 R19 |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) |  |
| --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4600 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1855 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1685 |
| ROZCHOD KOL VPŘEDU | 1610 |
| ROZCHOD KOL VZADU | 1640 |
| ROZVOR | 2690 |
| PŘEVIS VPŘEDU | 925 |
| PŘEVIS VZADU | 985 |

| ROZMĚRY INTERIÉRU |  |
| --- | --- |
| ŠÍŘKA INTERIÉRU (mm) | 1515 |
| VÝŠKA INTERIÉRU (mm) | 1230 |
| CELKOVÁ DÉLKA ZAVAZADELNÍKU, NESKLOPENÁ ZADNÍ SEDADLA (mm) | 1014 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA ZAVAZADELNÍKU (mm) | 1499 |
| CELKOVÁ VÝŠKA ZAVAZADELNÍKU (mm) | 931 |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (litry, podle VDA) | 580 |

| HMOTNOST (kg) |  |
| --- | --- |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN | 1655 |
| MAX | 1730 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | 2225 |
| MAX. HMOTNOST PŘÍVĚSU (BRZDĚNÉHO) | 1650 |
| MAX. HMOTNOST PŘÍVĚSU (NEBRZDĚNÉHO) | 750 |

| TERÉNNÍ SCHOPNOSTI |  |
| --- | --- |
| MIN. PROVOZNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) | 185 |
| NÁJEZDOVÝ ÚHEL VZADU (°) | 20 |
| MAX. STOUPAVOST (°) | 18 |
| MAX. BOČNÍ NÁKLON (°) | 52 |
| PŘEJEZDOVÝ ÚHEL (°) | 16,0 |
| BRODIVOST (mm) | 500 |