NOVÁ TOYOTA C-HR HEV / Technické údaje

| POHON | HYBRID 1.8 litru | HYBRID 2.0 litru |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hybrid 140 | Hybrid 200 | Hybrid 200 AWD-i |
|  | FWD | FWD | AWD-i |
| TYP MOTORU | ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |  |  |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 16v, řetězový rozvod (časování ventilů Dual VVT-i) | DOHC 16v, řetězový rozvod (časování ventilů VVT-i a VVT-iE) |  |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 1798 | 1987 |  |
| VRTÁNÍ × ZDVIH (mm) | 80,5 × 88,3 | 80,5 × 97,6 |  |
| KOMPRESNÍ POMĚR (:1) | 13,048 | 14,0 |  |
| MAX. VÝKON MOTORU (k[kW] / ot.min-1) | 98 [72] při 5200 | 152 [112] při 6000 |  |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm / ot.min-1) | 142 / 3600 | 190 / 4400–5200 |  |

| SYSTÉM HYBRIDNÍHO POHONU | HYBRID 1.8 litru | HYBRID 2.0 litru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HYBRIDNÍ BATERIE | LITHIUM-IONTOVÁ |  |  |
| KAPACITA BATERIE (3 h) Ah | 4,08 |  |  |
| TYP ELEKTROMOTORU | SYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR S PERMANENTNÍM MAGNETEM |  |  |
| MAX. VÝKON (k/kW) | 94 / 70 | 111 / 83 |  |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | 185 | 206 |  |
| ZADNÍ ELEKTROMOTOR |  |  |  |
| MAX. VÝKON (k/kW) | - | - | 41 / 30 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | - | - | 84 |
| MAX. SYSTÉMOVÝ VÝKON (k/kW) | 140 / 103 | 197 / 145 |  |

| JÍZDNÍ VÝKONY | HYBRID 1.8 litru | HYBRID 2.0 litru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 175 | 180 |  |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 9,9 | 8,1 | 7,9 |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) | HYBRID 1.8 litru | HYBRID 2.0 litru |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4362 |  |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1832 |  |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1558–1564 |  |
| ROZVOR | 2640 |  |
| PŘEVIS VPŘEDU (mm) | 911 |  |
| PŘEVIS VZADU (mm) | 811 |  |

| SPOTŘEBA (l/100 km) | HYBRID 1.8 litru | HYBRID 2.0 litru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMBINOVANÁ, PODLE WLTP (l/100 km) | 4,7 | 4,8 | 5,0 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 43 | 43 | 43 |

| EMISE CO2 OD (g/km) | HYBRID 1.8 litru | HYBRID 2.0 litru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMA EURO | EURO 6 AP |  |  |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP (min. hodnota) | 105 | 108 | 113 |