NOVÁ TOYOTA YARIS – TECHNICKÉ ÚDAJE

| POHON | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| TYP | ŘADOVÝ TŘÍVÁLEC |  |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 12v SE SYSTÉMY VVT-iE a VVT-i |  |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | PŘÍMÉ VÍCEBODOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ |  |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 1490 |  |
| SYSTÉMOVÝ VÝKON (k / KW) | 116 / 85 | 130 / 96 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT MG2 (Nm) | 141 | 185 |
| MAX. VÝKON SPAL. MOTORU (kW / ot.min-1) | 68 / 5500 |  |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT SPAL. MOTORU (Nm / ot.min-1) | 120 / 3600–4800 |  |

| SYSTÉM HYBRIDNÍHO POHONU | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| HYBRIDNÍ BATERIE | Lithium-iontová |  |
| POČET ČLÁNKŮ | 48 |  |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V) | 177,6 |  |
| KAPACITA BATERIE (3 h) Ah | 4,3 |  |
| TYP ELEKTROMOTORU, VPŘEDU | 3F SYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR S PERMANENTNÍM MAGNETEM |  |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V) | 580 |  |
| MAX. VÝKON (k / kW) | 80 / 59 | 83 / 62 |

| JÍZDNÍ VÝKONY | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 175 |  |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 9,7 | 9,2 |

| SPOTŘEBA PALIVA | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| KOMBINOVANÁ, PODLE WLTP (l/100 km) | 3,8-4,9 | 3,9-4,3 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 36 |  |

| EMISE CO2 (g/km) | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| NORMA EURO | EURO 6 AP |  |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | 87–112 | 87–98 |

| PODVOZEK |  |
| --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | VZPĚRY MCPHERSON |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | TORZNÍ PŘÍČKA |
| ŘÍZENÍ POČET OTÁČEK VOLANTU MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, STOPOVÝ (m) MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, OBRYSOVÝ (m) | HŘEBENOVÉ 1,73 4,9 5,2 |
| BRZDY VPŘEDU VZADU | ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1 PÍSTEK PLNÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1 PÍSTEK |
| PNEUMATIKY | 205/65 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) |  |
| --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 3940 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1745 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1500 |
| ROZCHOD KOL, VPŘEDU | 1521–1531 |
| ROZCHOD KOL, VZADU | 1518–1528 |
| ROZVOR | 2560 |
| PŘEVIS VPŘEDU | 790 |
| PŘEVIS VZADU | 590 |

| ROZMĚRY INTERIÉRU (mm) |  |
| --- | --- |
| DÉLKA | 1845 |
| ŠÍŘKA | 1430 |
| VÝŠKA | 1190 |

| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (LITRY, PODLE VDA) |  |
| --- | --- |
| OBJEM (S NESKLOPENÝMI SEDADLY, PO ODKLÁDACÍ POLICI) | 286 |

| HMOTNOST (kg) | HYBRID 115 | HYBRID 130 |
| --- | --- | --- |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN | 1110 | 1175 |
| MAX | 1145 | 1180 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | 1615 |  |